# Láminas proyecto lectoescritura 
practico2

(Continuación del proyecto TINTA Y PUNTO)

Como continuación al proyecto Utilización de las tic por parte del alumnado con discapacidad visual como elemento de inclusión en el apoyo al aprendizaje de la lectoescritura se han hecho una serie de láminas en relieve para complementar el programa original Tinta y Punto que se ha denominado pracTICo2.

Las láminas están en un tamaño A4 para que se puedan ajustar al marco que está pegado a la Tableta Digitalizadora que se proporciona. Para que las zonas entre la pantalla y la tableta coincidan la resolución de la primera tiene que ser 1024x768.

Se han creado en dos tipos de formato para facilitar su impresión: para impresora braille y para papel microcápsula.

## Ficheros RTF-BRA

Todos los ficheros creados, tanto en formato RTF como en formato BRA, estarán disponibles por si es necesario volver a imprimir alguna actividad.

Si al abrir un documento RTF se muestran caracteres raros que, aparentemente, no tienen mucho sentido hay que indicar que los ejercicios están realizados sin espacio interlineal por lo que para crear las letras correctamente se ha tenido que utilizar el cajetín superior e inferior puesto que cuando se imprime el archivo estos cajetines se unirán y formarán correctamente las distintas letras. Si se modifica alguno de estos ficheros hay que tener en cuenta esta particularidad si se quieren introducir nuevos textos.

Para imprimir con los diferentes dispositivos hay que efectuar alguna modificación en el programa de transcripción Quick-Braille. En las siguientes líneas se va a dar un vistazo general a los cambios que se deben realizar:

-Seleccionar la impresora Braille conectada al ordenador;

-Ir a configurar página: En este apartado hay que incluir el tamaño de papel utilizado y dentro de configuración de la impresora dejar el Interlineado con la opción ninguna seleccionada.

Cuando se hayan cambiado los diferentes ítems se aceptan los cambios y se va a la pestaña Braille para seleccionar parámetros de conversión y:

-pinchar en ajustar al papel para que automáticamente nos modifique el número de líneas y columnas por página;

-indicar que no numere ni ponga pie a ninguna página.

Se sale de la ventana aceptando los cambios realizados. Nada más que queda imprimir el fichero resultante.

Los ficheros están optimizados para la impresora Porta-Thiel Blue.

Existen dos ficheros rtf. Uno de ellos llamado practico2.rtf está optimizado para imprimir a una cara y el otro, practico2_inter.rtf está preparado para imprimir a doble cara. La diferencia es que el último imprime por la cara posterior el nombre del programa y la actividad correspondiente, por lo demás son iguales.

## Impresión Porta-Thiel

Los ejercicios realizados en papel se entregan en un tamaño A4 (29,7cm x 21cm) para poder situar directamente la lámina sobre la tableta digitalizadora.

Para lograr el tamaño A4 en una impresora Porta-Thiel hay que considerar algunos aspectos:

-Imprimir en un papel que sea de ancho 29,7 cm pero de alto debe tener más que el tamaño A4, por ejemplo 28 cm, ¿por qué? Si no se hace esto las últimas líneas impresas directamente en un tamaño A4 no saldrán o saldrán movidas por no tener sujeción el papel sobre los rodillos de la impresora. Después de impreso el ejercicio en un papel más largo que el A4 hay que medir los 21 cm del tamaño correcto y cortar el sobrante.

29,7 cm

21 cm

Cortar sobrante

-Imprimir en un tamaño de papel A3. Con este papel se puede imprimir primero un fichero en una parte del papel y luego situando la parte no impresa de cara a la impresora se puede imprimir otro fichero. Luego simplemente se cortaría el papel por la mitad y se tendrían los dos ejercicios preparados puesto que al cortar el A3 por el medio se quedan dos hojas de tamaño A4.

29,7 cm

21 cm

21 cm

Cortar por el centro

## Impresión Bax-10, Beta X3 o Impacto

Si se imprimen los ejercicios en alguno de estos dispositivos se tendrán que configurar para su correcta impresión como se ha indicado anteriormente: interlineado: ninguno.

El papel que se utiliza en estos dispositivos es el papel Braille estándar de 12 pulgadas, que tiene una medida mayor del A4. Pues lo primero será imprimir el fichero Braille con las características antes especificadas (espacio interlineal, tamaño de página...).

Una vez impreso el papel tiene un tamaño muy grande y para que las láminas impresas se ajusten a los ejercicios en pantalla se van a exponer una serie de medidas que hay que tener en cuenta para luego poder cortar el papel y dejarlo en un tamaño A4 con los márgenes correctos:

-Medir 21 milímetros hacia la izquierda desde el punto Braille más cercano a este margen.

-Medir 6 milímetros hacia arriba desde el primer punto Braille de la parte superior del papel. Este paso es evitable si se coloca el papel continuo en la posición correcta antes de imprimir.

21 mm

6 mm

-Medir 297 milímetros hacia la derecha desde el punto marcado o desde el borde del margen izquierdo si ya se ha cortado. De esta manera queda el ancho correcto.

-Medir 210 milímetros desde la marca realizada en la parte superior o si se ha cortado ya el papel continuo desde su margen superior.

297 mm

210 mm

Recortado quedaría con el tamaño perfecto para colocarse encima de la tableta digitalizadora, dentro del marco, y de esa manera poder resolver el ejercicio:

En algunas máquinas la distancia entre caracteres puede variar respecto a la Porta-Thiel, por ello es conveniente probar el ejercicio antes de enfrentar al alumnado con el mismo y comprobar que las áreas en relieve se ajustan en gran medida a las activas de la pantalla. Si esto no ocurriera se tendría que modificar un poco el diseño en el Quick-Braille.

## Otros relieves

Por si en algún Centro no estuvieran disponibles ninguna de las impresoras Braille antes comentadas se adjunta también un fichero en Word con los diseños realizados para imprimir en papel microcápsula y luego ser realzados con el horno fúser.

Si tampoco se tuviera la opción del Horno Fúser se puede imprimir la actividad a realizar en un folio normal y luego manualmente ir incorporando texturas, relieves, textos Braille, en las mismas posiciones que aparecen en el folio impreso.

En ambos casos se terminaría colocando la lámina, dentro del marco, sobre la tableta digitalizadora y con el ejercicio correspondiente en pantalla se podría resolver la actividad.

ÍNDICE

Ficheros RTF-BRA	1

Impresión Porta-Thiel	2

Impresión Bax-10, Beta X3 o Impacto	4

Otros relieves	6